Starter

Ein Verbrennungsmotor kann aus eigener Kraft nicht anlaufen, da Massenträgheit, Reibung und Verdichtungswiderstand dem entgegenwirken.

Der Starter sollte den Verbrennungsmotor auf bestimmte Mindestdrehzahlen bringen:

- 60-90 U/min bei Ottomotoren

- 80-200 U/min bei Dieselmotoren mit Direkteinspritzung (Herstellerangaben beachten)

- 100-200 U/min bei Dieselmotoren mit Vor- /Wirbelkammer

Moderne Starter überschreiten diese Drehzahl. Heute werden Starter im PKW-Bereich mit Eigendrehzahlen der Ankerwelle von 5000 bis 7000 U/min verbaut.

Anforderungen

- Ständige Startbereitschaft

- Ausreichende Startleistung bei allen Temperaturen

- Hohe Lebensdauer (viele Startvorgänge)

- Robuster Aufbau: Korrosion, Temperaturschwankungen, Verschmutzung, Feuchtigkeit

- Geringes Gewicht

- Günstige Abmessung

- Möglichst Wartungsfrei

Startbedingungen

- Startgrenztemperatur

- Druchdrehwiderstand des Motors

- Übersetzung

- Eigenschaft der Starterbatterie

- Länge und Widerstand der Zuleitung

Starterarten

- Schubschraubtriebstarter (Pkw und kleinere Nkw)

- Schubankerstarter (mittlere Nkw)*

- Schubtriebstarter (größere Nkw)*

- Startergeneratoren 12V/48V und HV

*bis vor 5-10 Jahren noch

Übersetzung: 10:1 und 15:1

Vorgelege: Höheres Drehmoment, Untersetzung der Drehzahl, dadurch geringere Baugröße möglich

Baugruppen: Elektromotor, Einspurgetriebe und Relais

Kommutator
------------------